慈溪市宇一包装材料有限公司

年产1000吨气泡膜制品生产线建设项目竣工环境保护验收意见

2019年10月18日，慈溪市宇一包装材料有限公司组织召开了慈溪市宇一包装材料有限公司年产1000吨气泡膜制品生产线建设项目竣工环境保护验收会。验收工作组由建设单位慈溪市宇一包装材料有限公司代表、浙江爱闻格环保科技有限公司、浙江精德检测科技有限公司代表和3位专业技术专家组成（名单附后）。验收工作组踏勘了项目生产现场，听取了项目建设情况和环保验收监测情况的介绍，经认真讨论和审查形成了如下验收意见：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

慈溪市宇一包装材料有限公司，位于慈溪市观海卫镇宓家桥村湖滨路84号，主要生产文具笔，具体工艺为挤出吹塑、制袋加工工艺。审批建设规模为年产1000吨气泡膜制品。本项目实际生产规模为年产1000吨气泡膜制品。

2、建设过程及环保审批情况

2019年7月慈溪市宇一包装材料有限公司委托浙江爱闻格环保科技有限公司为该项目编制了《慈溪市宇一包装材料有限公司年产1000吨气泡膜制品生产线建设项目环境影响报告表》。2019年8月1日，宁波市生态环境局慈溪分局对该项目进行审批并批复文件《关于慈溪市宇一包装材料有限公司年产1000吨气泡膜制品生产线建设项目环境影响报告表审批意见》（慈环建（报）2019-490号）。

3、投资情况

项目总投资1000万元，其中环保投资17万。

4、验收范围

本次验收范围为慈溪市宇一包装材料有限公司年产1000吨气泡膜制品生产线建设项目，为整体验收。

二、工程变动情况

本项目实际情况与环评及批复内容基本一致，无重大变更内容。

三、环境保护措施落实情况

1、废水

项目废水主要为：员工生活污水，无生产废水产生。企业所在区域目前尚未接通污水管网，员工生活污水经化粪池预处理后暂存，定期委托清运处置。

2、废气

废气主要为：挤出废气、制袋废气和破碎粉尘。挤出废气、制袋废气经集中收集后，经活性炭吸附装置处理，通过一根15米排气筒高空排放。破碎粉尘废气通过车间通风等方式无组织排放。

3、噪声

项目噪声主要为：气泡膜机组、制袋机、团粒机等设备产生的噪声。本项目夜间不生产。

4、固体废物

固体废弃物主要为：生活垃圾、边角料、一般废包装材料、废活性炭等。生活垃圾委托环卫部门及时清运处置。边角料、一般废包装材料等收集后作综合利用。废活性炭委托宁波市北仑环保固废处置有限公司进行无害化处置。

四、环境保护设施运行效果

根据浙江精德检测科技有限公司出具的验收检测报告（浙江精德（环）字[2019]第1164号）：

1、废气

在监测日工况条件下，项目废气排放口的非甲烷总烃的排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）大气污染特别排放限值要求；

项目厂界无组织废气中的颗粒物、非甲烷总烃浓度排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）大气污染特别排放限值要求；

2、噪声

在监测日工况条件下，项目昼间厂界环境噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。

3、固废

生活垃圾委托环卫部门及时清运处置。边角料、一般废包装材料等收集后作综合利用。废活性炭委托宁波市北仑环保固废处置有限公司进行无害化处置。

五、工程建设对环境的影响

本项目基本按环保“三同时”要求落实了环境保护措施，工程建设对环境的影响在可接受范围内。

六、验收结论

经现场查验，《慈溪市宇一包装材料有限公司年产1000吨气泡膜制品生产线建设项目》环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设基本完备，项目建设内容与环境影响报告表内容基本一致，已基本落实了环保“三同时”要求，污染物达标排放。项目基本具备了竣工环保验收条件，同意通过该项目竣工环境保护验收。

七、建议及后续要求

1、加强环保设施的日常运行维护，落实长效管理机制，保障污染物稳定达标排放。

2、做好企业清洁生产工作，减少跑冒滴漏。

3、固废部分按政策向当地环保主管部门及时备案。

4、验收完成后，及时通过合适媒体向公众进行公示。

慈溪市宇一包装材料有限公司

竣工环境保护验收组

2019年10月18日